Thử nghiệm 1: Khảo sát tỷ lệ tá dược rã. Tất cả công thức ở thử nghiệm 1 được thực hiện ở cỡ lô 1.000 viên.

| STT | Thành phần | Công thức 01 |  | Công thức 02 |  | Công thức 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hàm lượng 1 viên (mg) | Tỷ lệ (%) | Hàm lượng 1 viên (mg) | Tỷ lệ (%) | Hàm lượng 1 viên (mg) | Tỷ lệ (%) |
|  | Bisoprolol fumarate | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | Lactose monohydrate | 17,70 | 17,70 | 15,70 | 15,70 | 13,70 | 13,70 |
|  | Lactose monohydrate and cellulose powder (75:25) (Cellactose 80) | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
|  | Croscarmellose sodium (Primellose) | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Magnesium oxide (MgO XP 103) | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
|  | Povidone K30 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Magnesium stearate | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Tổng cộng |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

- Kết quả kiểm tính chất vật lý của cốm hoàn tất:

| STT | Chỉ tiêu |  | Công thức 01 | Công thức 02 | Công thức 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tỷ trọng (g/ ml) | Tĩnh | 0,521 | 0,511 | 0,518 |
|  |  | Gõ | 0,695 | 0,672 | 0,682 |
|  | Tỉ số Hausner |  | 1,33 | 1,32 | 1,32 |
|  | Phân bố cỡ hạt (%) | ≥ 180 µm | 28,11 | 29,08 | 30,07 |
|  |  | 180 150 µm | 19,33 | 19,11 | 18,21 |
|  |  | 150 125 µm | 13,17 | 13,49 | 14,67 |
|  |  | 125 75 µm | 16,98 | 17,20 | 17,35 |
|  |  | < 75 µm | 22,41 | 21,12 | 19,70 |
|  | Độ ẩm (%): đo ở 105 oC bằng cân ẩm Halogen sấy đến khối lượng không đổi |  | 2,39 | 2,37 | 2,41 |

- Thuộc tính chất lượng trọng yếu của sản phẩm:

| STT | Chỉ tiêu và tiêu chuẩn |  | Công thức 01 | Công thức 02 | Công thức 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cảm quan: Viên nén hình tròn, bao phim màu trắng, hai mặt khum, một mặt khắc số “10”, một mặt trơn. |  | Đạt | Đạt | Đạt |
|  | Độ đồng đều khối lượng (mg): KLTB ± 5% | TB | 100,3 | 100,4 | 100,1 |
|  |  | Max | 103 (+ 2,69%) | 102 (+ 1,59%) | 102 (+ 1,90%) |
|  |  | Min | 98 (- 2,29%) | 99 (- 1,39%) | 98 (- 2,10%) |
|  | Độ cứng (N) | TB | 87,9 | 90,1 | 91,4 |
|  |  | Max | 94 | 96 | 96 |
|  |  | Min | 84 | 85 | 86 |
|  | Độ dày (mm) | TB | 2,75 | 2,75 | 2,76 |
|  |  | Max | 2,77 | 2,78 | 2,78 |
|  |  | Min | 2,73 | 2,73 | 2,75 |
|  | Độ mài mòn (%) |  | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
|  | Độ rã (phút….giây): ≤ 15 phút | Max | 13’28” | 8”57” | 4’18” |
|  |  | Min | 11’05” | 8’19” | 3’37” |
|  | Định lượng (%): bisoprolol fumarate 90 110% |  | 100,31 | 100,02 | 99,99 |
|  | Độ hòa tan (%): ≥ 80% (Q) lượng bisoprolol fumarate so với hàm lượng nhãn được hòa tan trong 30 phút | TB | 73,89 | 81,40 | 98,64 |
|  |  | Max | 79,33 | 87,67 | 100,98 |
|  |  | Min | 65,15 | 79,12 | 96,15 |
|  |  | RSD | 7,57 | 4,76 | 2,70 |
|  | Tạp chất liên quan (%) |  |  |  |  |
|  | - Tạp đơn bất kỳ: ≤ 0,2% |  | 0,0544 | 0,0514 | 0,0508 |
|  | - Tổng tạp: ≤ 3,0% |  | 0,1916 | 0,1918 | 0,1839 |
|  | Độ đồng đều hàm lượng theo yêu cầu cEP 2.9.40: AV < 15 |  | 3,71 | 2,79 | 3,04 |

- Nhận xét: Khi tăng tỷ lệ tá dược rã croscarmellose sodium thì độ hòa tan của bisoprolol fumarate tăng lên đáng kể. Ở tỷ lệ 1% và 3%, độ hòa tan không đạt tiêu chuẩn. Do đó, chọn tỷ lệ tá dược rã trong công thức là 5% để thực hiện tiếp cho thử nghiệm 2.